学生社区监控系统存储设备更新采购需求

项目名称：学生社区监控系统存储设备更新

预算金额（万元）：4.8万

一、合理的投标人资格条件

- （1）具有独立法人、提供加载统一社会信用代码的营业执照。

- （2）具有公共安全防范设计施工贰级及以上资质。

- （3）本次招标不接受联合体投标。

- （4）本次招标拒绝采用进口产品。

二、采购设备需求

本采购设备为上海对外经贸大学学生社区监控系统存储设备损坏更新，因学生社区监控中心核心存储主机设备长期满核运行，故障频繁，维修率较高。近期设备出现较严重故障，经原厂确认已经不具备修复能力，将造成校园视频存储容量不足的重大隐患。因此，需要进行针对此次损坏的存储设备更新采购，并满足接入现有视频监控管理平台进行使用。

项目重点要求：

- 存储主机设备必须兼容现有存储的企业级视频专用存储硬盘，可加载现有存储硬盘内的视频图像。（投标人需明确承诺）

- 存储主机设备必须无缝接入现有视频监控管理平台，视频监控管理平台可调阅存储主机内的视频回放录像，且回放视频轴与调阅时间一致，不掉帧。（投标人需明确承诺）

- 存储主机设备必须提供原厂授权证明文件，供货路径通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品

- 存储主机设备必须提供原厂3年免费质保证明文件。

- ★投标单位一旦中标，若无法达到上述要求，学校有权拒绝支付任何款项。所造成的一切后果及损失由投标人完全承担。

三、采购设备需满足的明细数量、技术规格

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48盘位网络存储设备 | Intel64位多核处理器/标配8GB 接入带宽≧2048Mbps ≧4个千兆以太网接口，≧1端口万兆以太网光接口 ≧2个4x12Gbps Mini SAS HD接口 硬盘插槽≧48个；硬盘规格支持1/2/3/4/6/8/10/12/14/16TB 支持SATA/SSD/SAS/NL-SAS，支持不同类型磁盘混插 支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50；RAID 阵列即建即用 ▲设备支持数据直存功能，无流媒体服务器/图片服务器参与，可将视频流/图片直接写入存储（需提供公安部授权机构检测报告证明） 磁盘阵列可根据业务压力的不同，自动动态调整重建速率 支持Windows、Linux、AIX、HP-UNIX、Solaris、VMware等 设备采用双电源。 ▲存储设备应具备硬盘防震、防腐蚀方面的保护技术，确保数据存储稳定可靠（需提供证明材料） | 1 |
| 2 | 铅酸电池模块 | 电池类型:铅酸电池 电池容量:34W 工作温度:5°C~35°C | 1 |
| 3 | 800W交流电源模块 | 交流输入电压:90-264VAC 交流输入频率:47 Hz-63 Hz 交流输入电流:100-240V/10A，180-360V/10A 240V直流输入:支持 | 1 |
| 4 | 管理平台IPSAN接入授权 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于IMOS平台 | 1 |
| 5 | 管理平台视频接入许可-180路授权 | 视频监控服务软件授权，用于实现摄像机的接入，每套授权内置10路摄像机的接入，授权路数按照通道计算 | 18 |

五、采购设备需满足的服务标准、期限、效率等要求

（1）本采购设备的免费质保期为最终验收合格之日起三年。

（2）质保期内中标人应当所提供7 X 24 小时报修响应，维保人员免费上门维修；免费提供设备维护，免费备件更换，免费现场技术支持，最短交通时间到达现场；用户使用中的各类问题提供免费的电话咨询，15分钟内电话回复用户咨询。

（3）接到报修后，2小时内到场维护，一般故障当天修复，重大故障修复时间不得超过48小时，并提供备件或应急措施，以确保系统全天候不间断长期稳定正常地运转。

六、采购合同款项的支付方式、时间、条件

采购设备正常运行并验收通过后，校方在收到中标单位全额发票后一次性支付合同全款。