上海对外经贸大学图书馆文印室配页机采购需求

基本情况：

上海对外经贸大学文印室配页机设备采购，用于试卷等材料配页工作。

最高限价：人民币11万3千元。（不得超过此限价，否则为无效投标）。

中标后7个工作日内完成项目设备的供货，安装和调试。

采购清单：

| 产品名称 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配页机 | Horizon，Fundy方迪，Morgana盟高 | 1 | 台 |

技术要求：

1、液晶屏显示，要求全金属结构整机大于等于1.5mm厚钢板，防静电设计，有效避免白纸。

2、要求带十格吹吸风式配页功能，每格五个搓轮，走纸稳杜绝皱纸、卡纸。

3、每格后期可加装芯片升级成输稿器功能，能随意控制每格的走纸顺序。

4、每个托纸盘放纸量厚度要在28mm（含）以上。

5、配页速度：不低于3900套/每小时。

6、纸张重量范围：50-250g。

7、纸张大小范围：120*210mm-320*450mm。

8、配页模式可存储、可记忆、可升级功能，可配页最多19张纸。

9、带有“白纸”自动检测功能，双张进纸、漏进纸、空纸盘、卡纸、储纸器已满自动提示。

10、机器能具备分离式吹风口，可吹散纸张，杜绝双张发生，同时每格配备独立的风量调节，可适应不同纸重

11、接纸错位堆叠、直接堆叠。

售后服务：

1，为确保机器设备的正常运转，要求供应商现场操作使用培训，在机器出现故障时1小时到场维修服务。

2，为确保机器设备的质量标准，供货时，要求提供厂家质保证明，以及原厂整机使用说明书。

3，厂家在上海有独立的公司并配有零配件仓库，并能提供7*24小时售后服务。

4，配页机整机质保一年，终身维修，时间自设备最终验收合格并交付使用之日起计算。