智慧健身设备采购清单及技术需求：

- 硬件部分

| 序号 | 区域 | 品名 | 图片 | 数量 | 具体需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有氧器械 | 商用跑步机 |  | 3 | 1. 控制面板：18.5”TFT控制台 2. 马达：AC 4HP 3. 速度范围km/h：1-20km/h 4. 坡度升降：AUTO -3%-17% 5. 跑步区域尺寸：至少满足1565*600mm 6. 跑带厚度不少于3mm 7. 跑板厚度不少于28mm 8. 最大承重(kg):不低于 180KG 9. 仪表显示：时间，速度，坡度，距离，心率，卡路里，步数 10. 支持安卓操作系统Android 11. 支持无线网络WIFI 12. 支持在线安装应用APP 13. 支持蓝牙、USB接口、 14. 支持音箱系统 15. 支持至少100种自动程式以及实景模拟功能 16、具有急停与软停止功能，多媒体系统，立体声高保真音响，时间、距离、卡路里设置，编程跑模式，记步显示功能，速度/坡度直选按键，故障自检系统，手握测心率功能，硅胶减震系统，高密度耐磨弹性跑板，跑带印字提醒运动安全，防滑边条，自动加油顺滑系统； 17、配有安卓或其他操作系统，配有数据管理、运动可视化等功能模块。使用者可通过扫码或者人脸识别进行身份识别，训练数据可实时或者结束后上传至管理系统平台和移动客户端。 18、产品通过NSCC认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖厂家公章） 19、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖厂家公章） |
| 2 |  | 商用椭圆机 |  | 1 | 1、至少15.6英寸及以上液晶屏，支持安卓操作系统 2、采用EMS磁控轮，直径￠不少于243mm（重量在11.5-12kg之间） 3、至少32档阻力调节，至少20档坡度调节 4、支持无线WIFI，在线安装安卓APP应用 5、支持蓝牙、USB接口、音箱系统 6、内置里程设定、时间设定、卡路里设定三种自定义模式，以及不少于19种的固定模式；支持实景模拟 7、采用铝合金导轨 8、仪表显示时间、路程、卡路里、心跳、速度、转速、坡度、阻力； 9、主体钢架，且需坚固，稳定，刚性好；主要管材：PT100*50*2.5mm椭圆管，以上参数为最低数据 10、采用ABS高强度踏板 11、采用后置式驱动 12、采用多把位防滑把手设计 13、最大载重：不低于180kg 14、配有安卓或其他操作系统，配有数据管理、运动可视化等功能模块。使用者可通过扫码或者人脸识别进行身份识别，训练数据可实时或者结束后上传至管理系统平台和移动客户端。； 15、产品通过NSCC认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖厂家公章） 16、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖厂家公章） |
| 3 |  | 智能商用立式健身车 |  | 2 | 1.采用程控马达控制阻力调节、永磁阻力； 2.飞轮直径不低于280mm 3.仪表显示器尺寸：不低于10.1寸，触摸显示，具备安卓或其他操作系统，可上网；可影音娱乐一体 4.仪表功能：时间、速度、距离、心率、热量，32档阻力调节，不少于12种不同模式运动程序； 5.主体钢架，需坚固，稳定，刚性好；主要管材：不少于40*80*δ3； 6.内部为多楔带传动，无噪音的传动系统； 7.采用赛车扶手设计，肘部支撑设计； 8.易调节座垫设置； 9.安全的踏板绑带； 10.有水壶架 11.前端滚轮设计，可方便随意移动； 12.最大载重：不低于180kg； 13、配有安卓或其他系统，配有数据管理、运动可视化等功能模块。使用者可通过扫码或者人脸识别进行身份识别，训练数据可实时或者结束后上传至管理系统平台和移动客户端。； 14、产品通过NSCC认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖厂家公章） 15、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖厂家公章） |
| 4 |  | 智能商用卧式健身车 |  | 1 | 1.采用程控马达控制阻力调节、永磁阻力； 2.飞轮直径不低于280mm 3.仪表显示器尺寸：不低于10.1寸，触摸显示，具备安卓或其他操作系统，可上网；可影音娱乐一体 4.仪表功能：时间、速度、距离、心率、热量，32档阻力调节，不少于12种不同模式运动程序； 5.主体钢架，需坚固，稳定，刚性好；主要管材：不少于40*80*δ3； 6.内部为多楔带传动，无噪音的传动系统； 7.采用赛车扶手设计，肘部支撑设计； 8.易调节座垫设置； 9.安全的踏板绑带； 10.有水壶架 11.前端滚轮设计，可方便随意移动； 12.最大载重：不低于180kg； 13、配有安卓或其他系统，配有数据管理、运动可视化等功能模块。使用者可通过扫码或者人脸识别进行身份识别，训练数据可实时或者结束后上传至管理系统平台和移动客户端。； 14、产品通过NSCC认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖厂家公章） 15、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖厂家公章） |
| 5 | 力量器械 | 坐式夹胸扩胸训练器 |  | 1 | 1、主架管材需采用不少于100×50×δ3mm的光亮平椭圆管材。 2、镀硬铬导杆，静音顺滑，耐磨耐腐；至少200磅精加工配重选择片, 材质为全钢，耐冲击，表面进行六面加工后电泳处理，选择插销选用强磁插销，调节方便，安全可靠。 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩表面经过静电喷涂处理，厚度至少δ1.2mm，可有效保护人体不受伤害；内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，需直观明了简单易懂。 4、航空级自润滑含油钢丝绳直径φ不少于4.8mm，保证有效使用寿命不小于50万次；高强度塑料滑轮，直径φ不少于90mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩。 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 6、坐、靠垫面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测，稳定舒适。坐垫可根据人体高度需求进行调节。 7、把手端部需采用经过氧化处理的铝质封盖。 8、底脚必须配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 9、连接部位采用至少8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 10、所有电镀件均需通过48小时盐雾测试。 11、配有安卓或其他操作系统，配有数据管理、运动可视化等功能模块。使用者可通过扫码或者人脸识别进行身份识别，训练数据可实时或者结束后上传至管理系统平台和移动客户端。； 12、产品通过NSCC认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖厂家公章） 13、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖厂家公章） |
| 6 |  | 高拉背训练器 |  | 1 | 1、主架管材需采用不少于100×50×δ3mm的光亮平椭圆管材。 2、镀硬铬导杆，静音顺滑，耐磨耐腐；至少200磅精加工配重选择片, 材质为全钢，耐冲击，表面进行六面加工后电泳处理，选择插销选用强磁插销，调节方便，安全可靠。 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩表面经过静电喷涂处理，厚度至少δ1.2mm，可有效保护人体不受伤害；内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，需直观明了简单易懂。 4、航空级自润滑含油钢丝绳直径φ不少于4.8mm，保证有效使用寿命不小于50万次；高强度塑料滑轮，直径φ不少于90mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩。 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 6、坐、靠垫面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测，稳定舒适。坐垫可根据人体高度需求进行调节。 7、把手端部需采用经过氧化处理的铝质封盖。 8、底脚必须配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 9、连接部位采用至少8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 10、所有电镀件均需通过48小时盐雾测试。 11、配有安卓或其他操作系统，配有数据管理、运动可视化等功能模块。使用者可通过扫码或者人脸识别进行身份识别，训练数据可实时或者结束后上传至管理系统平台和移动客户端。； 12、产品通过NSCC认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖厂家公章） 13、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖厂家公章） 14、主要锻炼部位：背阔肌、大圆肌、菱形肌、中斜方肌、下斜方肌、肘屈肌（二头肌、肱桡肌、肱肌）。 |
| 7 |  | 大腿外展内收训练器 |  | 1 | 1、主架管材需采用不少于100×50×δ3mm的光亮平椭圆管材。 2、镀硬铬导杆，静音顺滑，耐磨耐腐；至少200磅精加工配重选择片, 材质为全钢，耐冲击，表面进行六面加工后电泳处理，选择插销选用强磁插销，调节方便，安全可靠。 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩表面经过静电喷涂处理，厚度至少δ1.2mm，可有效保护人体不受伤害；内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等，需直观明了简单易懂。 4、航空级自润滑含油钢丝绳直径φ不少于4.8mm，保证有效使用寿命不小于50万次；高强度塑料滑轮，直径φ不少于90mm，操作舒适，有静音效果，同时配有防护罩。 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 6、坐、靠垫面皮选用厚度不少于1.1mmPU材质，并通过环保检测，稳定舒适。坐垫可根据人体高度需求进行调节。 7、把手端部需采用经过氧化处理的铝质封盖。 8、底脚必须配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板。 9、连接部位采用至少8.8级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固。 10、所有电镀件均需通过48小时盐雾测试。 11、配有安卓或其他操作系统，配有数据管理、运动可视化等功能模块。使用者可通过扫码或者人脸识别进行身份识别，训练数据可实时或者结束后上传至管理系统平台和移动客户端。； 12、产品通过NSCC认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖厂家公章） 13、产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖厂家公章） 14、主要锻炼部位：大腿内收外展肌群 |

- 软件部分

  - 管理端建设内容

系统管理端需提供完善的后台管理功能，包括：校区管理功能，支持多校区信息维护与管理；场地管理功能，支持场地类型定义及智能器材绑定；用户管理功能，支持系统用户数据维护；运动数据管理功能，支持多维度查看历史运动数据；智能器材管理功能，支持设备与场地绑定管理；非智能器材管理功能，支持基础信息配置与场地绑定；应用管理功能，支持小程序配置与二维码管理；权限管理功能，支持系统访问权限控制；员工管理功能，支持员工信息与账户设置；用户反馈功能，支持反馈信息处理。

  - 用户端建设内容

系统用户端需面向师生群体，提供便捷的运动管理功能，包括：身份认证登录功能，确保专属使用权限；每日签到功能，记录用户活跃数据；训记功能，支持多类型器材运动记录；扫码开机功能，实现便捷使用；运动消耗功能，展示当日运动数据；运动积分排行功能，营造良性竞争氛围；运动记录功能，追踪个人运动历程；在线反馈功能，支持意见建议提交。

## 运营管理系统功能清单

| 序号 | 功能模块 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统登录 | 账密登录 |
| 2 | 校区管理 | 新增校区 |
| 3 |  | 编辑校区 |
| 4 | 场地管理 | 新增场地 |
| 5 |  | 编辑场地 |
| 6 |  | 绑定场所后获取智能设备 |
| 7 |  | 安装智能设备和非智能设备 |
| 8 | 用户管理 | 导入用户 |
| 9 |  | 用户详情 |
| 10 | 运动数据 | 运动数据分析 |
| 11 |  | 导出运动数据 |
| 12 | 智能器材管理 | 安装场地 |
| 13 |  | 删除设备 |
| 14 | 非智能器材管理 | 创建设备 |
| 15 |  | 安装场地 |
| 16 |  | 删除设备 |
| 17 | 应用配置 | 新增小程序应用 |
| 18 |  | 编辑小程序应用 |
| 19 | 用户反馈 | 用户反馈详情 |
| 20 | 角色管理 | 新增角色 |
| 21 |  | 权限配置 |
| 22 |  | 编辑角色 |
| 23 | 员工管理 | 添加员工 |
| 24 |  | 编辑员工 |
| 25 |  | 重置密码 |

## 用户移动端功能清单

| 序号 | 功能模块 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录 | 免密登录 |
| 2 | 首页 | 校区切换 |
| 3 |  | 训记 |
| 4 |  | 扫码开机 |
| 5 |  | 运动消耗 |
| 6 |  | 运动个人排行 |
| 7 |  | 每日签到 |
| 8 | 签到 | 签到 |
| 9 |  | 签到数据统计 |
| 10 |  | 打卡记录 |
| 11 |  | 排行榜 |
| 12 | 我的 | 个人信息编辑 |
| 13 |  | 消息通知 |
| 14 |  | 运动记录 |
| 15 |  | 修改密码 |
| 16 |  | 用户须知 |
| 17 |  | 隐私协议 |
| 18 |  | 我要反馈 |
| 19 |  | 设置 |

其它：

交货要求

1.1交货期：接到采购人通知后20日历天内。

2、包装和运输

2.1投标人提供的货物均应按国家/国际最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。

3、安装使用和验收要求

3.1 所有货物都需要在采购人指定地点免费安装，并满足使用要求。

3.2 接入智能化系统健身设备需满足如下接口及功能：

（1） 设备数据核心数据推送，需由设备方主动推送数据给业务系统，在接口协议中明确各数据参数。

（2） 设备需支持通过授权获取token的方式，允许第三方系统用户人脸登录、二维码扫码登录，账号密码登录。

（3） 设备完成相应的数据采集后，应主动向业务系统推送携带用户标识的运动汇总数据。

（4）设备支持在线状态的查看。

（5）支持JSON格式，通过云端接口传输给业务系统。

（6）每条接口报文需要附带设备编码，设备型号，用户唯一标识、报文编码、时间戳、报文具体数据内容，报文具体数据内容包括但不限于运动时长、次数、重量/速度、卡路里、心率等的数据传输，根据不同的设备型号，传输不同数据。

（7）需支持多种加密/验证机制，例如：白名单；公钥秘钥等方式。

（8）设备需支持用户使用二维码登录，且可以通过接口从业务系统获取用户登录动态二维码。

（9）用户登录的身份验证需可以支持由业务系统完成，设备厂商不留存用户信息或在设备系统内自行生成关联用户虚拟身份信息。

（10）设备厂商需提供标准对外API接口文档，包括但不限于认证接口、指令执行、用户登录、人脸识别、状态通知、获取二维码、获取瞬时数据、获取汇总数据、获取体侧数据接口，且支持通过EMQ方式进行全量数据推送。

（11）设备支持运动计划云端对接能力，针对不同型号的设备，支持不同物模型参数级命令下发到设备，并反馈计划完成详情。