上海对外经贸大学古北校区综合楼升降机保养项目采购需求

- （公开比价）

项目名称（请保持与采购申请一致）：上海对外经贸大学古北校区综合楼升降机保养项目

预算金额（万元）：5万

采购方式：公开比价

政府采购编号（如有）：

参加评标老师：

- 供应商资格条件

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件；

2、具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在经

营活动中没有违法记录、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、不接受联合参选。

3、投标人必须是在中国境内注册、具备有效的企业法人营业执照。

4、有相关设备的维修保养资质。

5、不接受联合体报价。

二、项目概况

本项目主要内容为上海对外经贸大学古北校区综合楼车库二层升降横移机械式立体停车设备（共89个车位）提供维护保养服务。维护保养时间从2023年11月15日起至2024年11月14止，为期一年。根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，升降机的维护保养应当由升降机制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。

| 序号 | 设备代码 | 制造日期 | 安装地点 | 型号 | 制造单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4D003101052017010014 | 2017.1 | 综合楼 | PSH | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |
| 2 | 4D003101052017010015 | 2017.1 | 综合楼 | PSH | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |
| 3 | 4D003101052017010016 | 2017.1 | 综合楼 | PSH | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |
| 4 | 4D003101052017010017 | 2017.1 | 综合楼 | PSH | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |
| 5 | 4D003101052017010018 | 2017.1 | 综合楼 | PSH | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |
| 6 | 4D003101052017010019 | 2017.1 | 综合楼 | PSH | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |
| 7 | 4D003101052017010020 | 2017.1 | 综合楼 | PSH | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |
| 8 | 4D003101052017010021 | 2017.1 | 综合楼 | PSH | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |
| 9 | 4D003101052017010022 | 2017.1 | 综合楼 | PSH | 上海赐宝停车设备制造有限公司 |

三、委托期限

维护保养时间从2023年11月15日起至2024年11月14止，为期一年。

四、服务要求

1、按照升降机安全技术规范、相关标准和使用维护保养说明的要求，制定安全管理制度、维护保养计划，开展维护保养工作，报价应包含合同期内维护保养可能需要涉及的服务及年检费用，招标方合同期内不再支付其他费用。

2、按设备保养维护工艺及技术要求一年一次例行对设备大检查，每月1次对设备进行调整，检查，润滑，清洁等工作，以保证设备正常运行。包括：

（1）联锁装置：检查、调整位置和保养。

（2）停车设备传动装置（滚珠螺杆、减速器）：清洁、润滑。

（3）上下左右限位：检查、调整位置和保养。

（4）光电开关：检查、调整位置和保养。

（5）电动机和传动链条：检查、调整位置和保养。

（6）防落装置：检查、调整位置和保养。

（7）电动机制动：检查、调整。

（8）电气：检查、调整。

（9）控制箱：保养、清洁。

（10）上车位动作检查：噪声、速度、电动机电流等

（11）下车位动作检查：噪声、速度、电动机电流等

2．对设备提供24小时应急处理服务，在接到学校紧急故障通知后，1小时内赶到现场处理故障。

3．设备保养维护及检查方法，次数都必须按设备供货商提供的设备维护技术手册上的规定进行，其结果每次都必须做好记录，并由学校管理人员签字认可。

4．在接手设备保养维护前，必须对学校现有设备进行检查，调整和修理。