上海对外经贸大学创业学院（文汇路580号）技防项目

采购需求

- 一、采购基本信息：

项目名称：上海对外经贸大学创业学院（文汇路580号）技防项目

采购方式：公开比价

供应商资格：有相关经营范围，具备建筑智能化工程专业资质证书

项目预算：112000元

- 二、项目概况：

项目建设地点：上海对外经贸大学创业学院（上海市松江区文汇路580号）；

工期要求：自签订合同后20天内完成交付。

本项目是针对创业学院技防项目采购进行整体招标工作。

视频监控主要对创业学院文汇路580号室外公共区域、停车场区域和楼内公共走廊进行监控，监控设备及存储设备必须接入学校现有监控平台进行统一管理。

人行速通门主要是在文汇路580号大门口安装人脸通道闸机实现对进出人员的综合管理，闸机读头须具备“数字哨兵”功能，可通过刷人脸、校园卡、身份证、健康码对入校人员的健康状态进行实时核验（显示体温、48小时核酸报告、抗原报告等），系统必须接入学校现有人员通道管理系统进行统一管理，实现数字哨兵产品通过信息中心对外接口与大数据中心实时通讯并获取人员健康信息，终端可实时获取人员的健康码及核酸报告，并可通过温测配件同步显示人员体温特征，并将人员进出管理和“数字哨兵”业务合二为一。

购置红外手持测温仪1台，以满足疫情防控背景下高效、精准测温的需求。

三、其他要求：

1. 项目建设需满足的技术规格、质量、安全、物理特性等要求

1.1质量要求：所投产品符合国家、地方、行业相关的标准规范，具有质量合格证书，能够通过采购人验收。

1.2安全要求：安全要求：无安全事故。

1.3对接要求：所有监控摄像头必须无缝入学校现有监控平台进行统一管理，包含硬盘存储和监控录像回放；人行速通门闸机须具备数字哨兵功能，必须同学校现有人员综合信息库、预约系统及校园安全综合管理平台无缝对接。对接接口要求（至少包括）：权限认证接口、数据量检查接口、人员数据同步接口、数据异常消息接收接口、人员信息库回传接口（人脸采集数据上传,刷卡数据回传）及报警事件接收接口。

1.4人行速通门设备还需支持如下要求：支持校园卡、人员信息、人脸及基础数据实时同步，人员认证时，前端设备显示健康码状态、核酸信息、当前体温、权限说明、人员基本信息；系统后台可保存通行时间、通行位置、人员信息、认证类型、认证抓图、进出分类、设备编号、设备在线离线状态及设备故障信息等，并将这些数据实时推送给校园安全综合管理平台；对接接口要求（至少包括）：权限认证接口、数据量检查接口、人员数据同步接口、数据异常消息接收接口、人员信息库回传接口（人脸采集数据上传,刷卡数据回传）及报警事件接收接口。

1.5主要设备清单及技术指标：如下表格

| 1.5.1视频监控 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格及参数要求 |
| 1 | 1080P高清定焦红外半球摄像机 | 台 | 7 | 支持H.264、H.265视频编码算法 ▲最低照度彩色≤0.0005lux， 黑白≤0.0001lux（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 宽动态120dB； ▲水平中心分辨力≥1100TVL（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 补光距离≥50m； 支持DC12V、PoE供电； 支持告警1入1出、音频2入1出； 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式，双路iSCSI数据块直存； ▲IP68防护等级（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 必须无缝入学校现有监控平台进行统一管理 产品须提供三年质保承诺书。 |
| 2 | 1080P红外电动变焦筒型网络摄像机 | 台 | 6 | 成像器件：1/1.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器; 焦距2.8~12mm，电动变焦； ▲最低照度彩色≤0.005lux， 黑白≤0.001lux（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 宽动态120dB； ▲水平中心分辨力≥1100TVL（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 补光距离≥50m； 支持AC24V/DC12V/PoE三种供电方式； ▲IP68防护等级（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现）必须无缝入学校现有监控平台进行统一管理 产品须提供三年质保承诺书。 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 台 | 1 | 支持标准国标GB28181协议； 支持超级265智能编码技术；支持H.265、H.264编码； 支持12MP高清网络视频的预览、存储与回放； 支持2个HDMI、1个VGA，HDMI1、HDMI2、VGA异源输出，HDMI1、HDMI2最高支持4K显示输出； 支持8个SATA接口，单盘最大10TB，支持1个eSATA接口； 支持最大16路本地同步回放和多路同步倒放； 支持12MP高清网络视频的预览、存储与回放； 必须无缝入学校现有监控平台进行统一管理 |
| 4 | 监控录像机硬盘 | 块 | 6 | 硬盘容量: 6TB 接口类型: SATA 硬盘转速: 7200转 |
| 5 | 通讯终端24口POE | 台 | 1 | 固定端口：24个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+， 4个SFP千兆光口，PoE总功率370W 交换容量：336Gbps 包转发率：42Mpps MAC地址：支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 管理特征：WEB，具有网络配置及管理功能 |
| 6 | 通讯终端8口POE | 台 | 1 | 固定端口：8个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+， 2个SFP千兆光口，PoE总功率125W 交换容量：192Gbps 包转发率：15Mpps MAC地址：支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 管理特征：WEB，具有网络配置及管理功能 |
| 7 | 室内设备箱 | 个 | 1 | 规格：550*400*600（mm） 壁厚：1.2mm(验收时进行测量） |
| 1.5.2人行速通门 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格及参数要求 |
| 1 | 摆式速通门左边机 | 台 | 1 | 落地式单边机 设备采用直流无刷伺服电机 ▲设备应具备不低于1.5mm厚的不锈钢（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 设备无故障运行次数不低于1000万 设备机身外壳的人员通行检测部分，指示部分应符合IK04的要求，其他表面应符合IK07的要求 ▲设备具备防尾随功能（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 设备的拦挡部门在运行过程中，通道拦挡部分运行区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态 ▲设备支持红外检测功能，具备不少于20对红外检测（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制 含混凝土基础浇筑及配电 |
| 2 | 摆式速通门右边机 | 台 | 1 | 落地式单边机 设备采用直流无刷伺服电机 ▲设备应具备不低于1.5mm厚的不锈钢（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 设备无故障运行次数不低于1000万 设备机身外壳的人员通行检测部分，指示部分应符合IK04的要求，其他表面应符合IK07的要求 ▲设备具备防尾随功能，尾随检测距离20mm（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 设备的拦挡部门在运行过程中，通道拦挡部分运行区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态 ▲设备支持红外检测功能，具备不少于20对红外检测（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制 含混凝土基础浇筑及配电 |
| 3 | 速通门人脸识别终端 | 台 | 2 | ▲人脸识别终端，人脸识别率：>99%（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 人脸识别时间：200ms ▲人脸库容：100000人（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 脱机记录数：10万条 常用核验方式：人脸白名单（1：N）、人卡核验、人证核验 开门方式：刷脸、刷卡、人证、健康码 屏幕尺寸：7英寸, 600*1024 屏幕比例：10:16 摄像头：200万像素1080P 防护等级：IP65 ▲支持戴口罩时的人脸识别，支持不带口罩提醒或不予通行 设备具备活体检测功能，防假体攻击，包括防电子照片欺骗，防视频欺骗功能（提供国家认可的第三方权威机构出具的有效检测报告，本参数必须在检测报告中体现） 支持单个人员导入最多6张底库照片 在环境光为0.001lux下可正常检测并识别人脸 屏幕显示部分：需显示姓名、脱敏身份证、部门、健康码、核酸时间、体温等信息，并可根据要求进行定制化排版 必须同学校现有人员综合信息库、预约系统及校园安全综合管理平台无缝对接。 |
| 4 | 测温模块 |  |  | 外置于闸机上，测温范围30℃～45℃，测温误差≤0.5℃，测温精度0.1℃； |
| 5 | 读卡器 | 个 | 2 | 支持Mifare卡; 支持485、Wiegand协议; 闸机内安装; 读卡频率 13.56MHz; |
| 6 | 通讯终端8口POE | 台 | 1 | 固定端口：8个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+， 2个SFP千兆光口，PoE总功率125W 交换容量：192Gbps 包转发率：15Mpps MAC地址：支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 管理特征：WEB，具有网络配置及管理功能 |
| 7 | 室外设备箱 | 个 | 2 | 规格：600*400*250（mm） |
| 1.5.3立杆、线缆、材料 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格及参数要求 |
| 1 | 摄像机立杆 | 根 | 2 | 规格：高度4m,挑臂长0.6m 杆体壁厚大于2mm(验收时进行测量） 含预埋地笼及水泥基础组件 |
| 2 | 联网电源线 | 米 | 260 | 线径：RVV3*1.0 线体外径：10.2mm 额定电压：300V/500V。 绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC），黑色（RAL7001） |
| 3 | 联网光纤 | 米 | 260 | 波长:1310nm、1550nm 纤芯数量:4 损耗:1310/0.35dB/km、1550/0.2dB/km 规格:9.3/125μm 工作温度:-30-60℃ 工作湿度:0%-90% |
| 4 | 通讯网线 | 米 | 730 | 超五类非屏蔽网线 0.5mm线径 100M传输速率 100Ω,100MHz，23AWG； |
| 5 | PVC管 | 米 | 610 | 材质：聚氯乙烯 最小平均外径：25mm 使用环境温度:-15℃～+40℃ 特点：具有极强的耐热性、韧性、延展性 使用年限：可达50年以上。 国家标准：GB/T13663 GB/T13020-1991 |
| 1.5.4红外手持测温仪 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格及参数要求 |
| 1 | 红外手持测温仪 | 台 | 1 | 可充电锂电池，电池容量不得小于4100mAh；室温下充电时长不得超过4小时；具备体温数据语音播报功能； |

- 采购项目设备到货确认、竣工验收要求：

2.1设备、材料运抵买方现场后，采购人及供货人双方同时进行验货，采购人也可邀请相关设备供应商到场共同对货物进行验证，如有发现货物与投标要求不符，供货人需承担一切损失及责任。系统所有设备、材料无质量问题，双方及有关部门确认到货确认合格。

2.2竣工验收时，采购人须准备好验收材料（竣工验收材料必须包含开工报告；主要设备检测报告及货物说明；设备安装点位表及地址分配表；相关图纸材料），由采购部门采购小组组织验收。

- 采购项目售后服务要求：包含报修响应服务及巡检服务。

3.1项目竣工验收通过后，中标人要对本项目及项目内的设施设备元器件等提供不少于3年的免费维修包养服务，报修服务须24小时全天候响应。

3.2日常保养维护：质保期内，每一个月对设备进行一次巡检，如发现故障立即进行维修。同一设备维修两次后，第三次必须对设备进行免费更换。

3.3故障修复：质保服务期内，故障报修服务须24小时全天候响应，并按照不同故障类别妥善处置：一般故障，中标人必须2小时内派出技术保障人员（持安防类岗位培训证书）到达现场，修复时间不得超过8小时；重大故障（如系统瘫痪、核心设备故障、批量设备故障等），中标人必须1小时内派出技术保障人员（持安防类岗位培训证书）到达现场，修复时间不得超过24小时；必要时需增派专业售后服务人员（持安防类岗位培训证书）到现场进行故障抢修；紧急状态的保障：招标人遇到诸如高级别安全检查，突发事件等紧急情况，投标人必须派出技术保障人员在现场保障系统的良好运行。

- 合同款项的支付方式及质保金要求

- 4.1项目及设备完成安装、调试、验收合格后十个工作日内，按照合同价款一次性支付100%金额至中标单位。

- 4.2项目质保期3年，中标单位须缴纳5%合同总价款的质保金至甲方，项目验收通过，并且质保期内无质量和售后问题无息返还。

- 施工其他要求：

因为目前学校属于封控期间，中标单位需配合学校相关防控手势，尽可能在较短时间内完成所有施工任务。