一：采购内容

上海大学生体育中心核心交换机更新施工方，对2台核心交换机进行整体更换并调试。（上海大学生体育中心网络机房现有2台核心交换机H3CS7506，由于存在设备老化现象和部分故障，为确保大学生体育中心网络的正常使用，本次项目将2台核心交换机进行整体更换，并根据现有网络部署进行配置调试，可选品牌（思科、华三、锐捷））。现申请对项目施工单位进行采购，拟采购方式为公开比价。

二：技术参数及要求（以下是单合参数和要求）

模块插槽：≥8个（2个用于管理引擎模块）

交换容量：≥15.36Tbps/81.48Tbps

包转发速率：≥2880Mpps/ 26400Mpps

冗余电源（单个电源600W以上）

冗余路由管理引擎

千兆以太网光口：≥24口

千兆以太网电口：≥24口

万兆以太网光口：≥4口

万兆多模光模块：2个及以上

千兆多模光模块：5个及以上

千兆单模光模块：5个及以上

支持设备虚拟化，支持标准、扩展、专家级ACL，ACL 80，IPv6 ACL，支持多对一镜像、一对多镜像、基于流的镜像，VLAN的镜像，主控板支持1+1冗余备份，电源支持N+M冗余备份、风扇支持1+1冗余备份，各组件支持热插拔，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；

三、其他要求

1.施工期间，需配合场馆公司营运需求，不得影响正常营运。

2.施工完成，需将配置文件进行备份，并妥善交于甲方。